X5 Group

Сканирующее оборудование

Технические требования, Версия 2.0.1

Мальков Сергей 30.4.2025

Технические требования

Сканер-весы и Сканер и весы

| Параметр | Сканер-весы | Сканер и весы |
| --- | --- | --- |
| Тип | Сканер-весы 2D | Сканер-кубик 2D и весы в одном корпусе |
| Высота | Не более 130 мм или не более 80 мм при низкопрофильной конструкции корпуса от поверхности весовой платформы | Не более 130 мм или не более 80 мм при низкопрофильной конструкции корпуса от поверхности весовой платформы |
| Размер весовой платформы | Не менее Д*Ш 270*280 мм | Не менее Д*Ш 270*280 мм |
| Система питания | PoweredUSB или внешний блок питания от сети 220 В | PoweredUSB или внешний блок питания от сети 220 В |
| Кабель подключения | не менее 3 м для интерфейсного кабеля и кабеля питания | не менее 3 м для интерфейсного кабеля и кабеля питания |
| Ниша для установки | Сканер-весы должны устанавливаться без люфта в нишу кассового стола с размерами: - длина 402 мм - ширина 293 мм - глубина 120 мм Плоскость весовой платформы должна быть вровень с кассовым столом | Сканер и весы должны устанавливаться без люфта в нишу кассового стола с размерами: - длина 402 мм - ширина 293 мм - глубина 120 мм Плоскость весовой платформы должна быть вровень с кассовым столом |
| Ограничители ГПУ | Проставки и т.п. для жесткой фиксации корпуса в нише стола кассира, которые обеспечивают равномерный зазор ГПУ и ниши сканер-весов | Проставки и т.п. для жесткой фиксации корпуса в нише стола кассира, которые обеспечивают равномерный зазор ГПУ и ниши сканер-весов |
| Регулировка ГПУ | Наличие 4 точек регулировки по высоте на ножке с диапазоном до 25 мм | Наличие 4 точек регулировки по высоте на ножке с диапазоном до 25 мм |
| Индикация | - Наличие визуальной индикации необходимости сброса нуля на лицевой стороне корпуса сканера - Звуковое подтверждение успешного сканирования | - Наличие визуальной индикации необходимости сброса нуля на лицевой стороне корпуса сканера - Звуковое подтверждение успешного сканирования |
| Регулировка громкости | Наличие средств регулировки громкости оборудования | Наличие средств регулировки громкости оборудования |
| Ударопрочность и износостойкость | - Устойчивость к случайному проливу жидкости на весовую платформу - Ударопрочность и износостойкость стекла сканера | - Устойчивость к случайному проливу жидкости на весовую платформу - Ударопрочность и износостойкость стекла сканера |
| Крепление весовой платформы | Надежная фиксация весовой платформы, отсутствие люфта и равномерный зазор между весовой платформой относительно корпуса | Надежная фиксация весовой платформы, отсутствие люфта и равномерный зазор между весовой платформой относительно корпуса |
| Типы поддерживаемых ШК | • EAN13 • EAN13 inv • EAN13+5 • EAN8 • EAN128 • ISSN • ISBN • UPC-A (С доп. настройкой конвертирования в EAN13, доп. 0 в начале) • UPC-E • Code 39 • Code 128 • DataMatrix • GS1 DataMatrix (с скрытым символом) • DataMatrix (инвертированный) • DataMatrix (зеркальный) • QR • PDF417 • GS1 DataBar Expanded • GS1 DataBar Expanded Stacked (с скрытым символом) • GS1-128 с скрытым символом • Чтение плохих и поврежденных ШК • Чтение маркированной продукции (DataMatrix на табачной и молочной продукции) • Чтение маркировки, наносимой методом DPM (DataMatrix c алюминиевых банок) | • EAN13 • EAN13 inv • EAN13+5 • EAN8 • EAN128 • ISSN • ISBN • UPC-A (С доп. настройкой конвертирования в EAN13, доп. 0 в начале) • UPC-E • Code 39 • Code 128 • DataMatrix • GS1 DataMatrix (с скрытым символом) • DataMatrix (инвертированный) • DataMatrix (зеркальный) • QR • PDF417 • GS1 DataBar Expanded • GS1 DataBar Expanded Stacked (с скрытым символом) • GS1-128 с скрытым символом • Чтение плохих и поврежденных ШК • Чтение маркированной продукции (DataMatrix на табачной и молочной продукции) • Чтение маркировки, наносимой методом DPM (DataMatrix c алюминиевых банок) |
| Рабочее расстояние чтения | 1D / линейные коды 5 мил: 4 до 8 cм 7,5 мил: 2 до 11 см 10 мил: 2 до 15 см 13 мил: 2 до 20 см 2D коды 6,6 мил: PDF: 4 до 10 см 10 мил: PDF: 2 до 12 см 10 мил: DataMatrix: 2 до 6 см 20 мил: DataMatrix: 2 до 18 см | 1D / линейные коды 5 мил: 4 до 8 cм 7,5 мил: 2 до 11 см 10 мил: 2 до 15 см 13 мил: 2 до 20 см 2D коды 6,6 мил: PDF: 4 до 10 см 10 мил: PDF: 2 до 12 см 10 мил: DataMatrix: 2 до 6 см 20 мил: DataMatrix: 2 до 18 см |
| Скорость сканирования | не менее 2 м/с | не менее 2 м/с |
| Зоны сканирования | Наличие двух плоскостей сканирования - вертикальной и горизонтальной областей сканирования | Наличие одной плоскости сканирования - вертикальной или горизонтальной областей сканирования |
| Сканирование с экрана смартфона | Обязательно, в том числе с яркостью экрана 60% | Обязательно, в том числе с яркостью экрана 60% |
| Максимальный предел взвешивания | не менее 15 кг | не менее 15 кг |
| Точность | В соответствии с законодательством РФ для данного типа весов, но не более 2 г в диапазоне от 40 г до 6 кг | В соответствии с законодательством РФ для данного типа весов, но не более 2 г в диапазоне от 40 г до 6 кг |
| Документы и сертификаты | - Наличие свидетельства типа средства измерения в Госреестр СИ со сроком истечения не менее 2х лет от даты публикации ТТ - Лист поверки при поставке оборудования | - Наличие свидетельства типа средства измерения в Госреестр СИ со сроком истечения не менее 2х лет от даты публикации ТТ - Лист поверки при поставке оборудования |
| Поддержка ОС | Совместимость с версией Debian не ниже 11 (32/64 bit) | Совместимость с версией Debian не ниже 11 (32/64 bit) |
| Интерфейс подключения к хост системе | USB или PowerUSB - Интерфейсный кабель единый для сканера и весов | USB или PowerUSB - Интерфейсный кабель единый для сканера и весов |
| Подключение | Разъем USB-A или PowerUSB 12V | Разъем USB-A или PowerUSB 12V |
| Горячее переподключение | Наличие возможности "горячего" переподключения устройства без необходимости повторной инициализации в драйвере | Наличие возможности "горячего" переподключения устройства без необходимости повторной инициализации в драйвере |
| Документация | Наличие документации по настройке и эксплуатации оборудования. Инструкции по настройке и созданию конфигураций. Инструкция по программированию сканера при помощи ШК. | Наличие документации по настройке и эксплуатации оборудования. Инструкции по настройке и созданию конфигураций. Инструкция по программированию сканера при помощи ШК. |
| Настройки | Обязательно наличие возможности включения и отключения считывания всех 1D и 2D ШК | Обязательно наличие возможности включения и отключения считывания всех 1D и 2D ШК |
| Драйверы | JPOS драйвер с тестовой утилитой для требуемой ОС без root (777) прав доступа, с обязательной передачей корректного типа ШК | JPOS драйвер с тестовой утилитой для требуемой ОС без root (777) прав доступа, с обязательной передачей корректного типа ШК |
| Идентификация | Уникальный VID:PID оборудования в рамках парка оборудования Х5 или наличие двух команд идентификации в протоколе обмена по требованиям Х5 для VCOM адаптеров | Уникальный VID:PID оборудования в рамках парка оборудования Х5 или наличие двух команд идентификации в протоколе обмена по требованиям Х5 для VCOM адаптеров |
| Средства мониторинга | Инструменты мониторинга оборудования, поддерживающие получение актуальной конфигурации оборудования (идентификатор конфигурации или полный файл настроек) для работы под требуемой ОС. Набор параметров для мониторинга: 1. Производитель 2. Модель 3. Серийный номер 4. Версию прошивки 5. Конфигурация сканера (файл конфигурации или идентификатор конфигурации) | Инструменты мониторинга оборудования, поддерживающие получение актуальной конфигурации оборудования (идентификатор конфигурации или полный файл настроек) для работы под требуемой ОС. Набор параметров для мониторинга: 1. Производитель 2. Модель 3. Серийный номер 4. Версию прошивки 5. Конфигурация сканера (файл конфигурации или идентификатор конфигурации) |
| Средства управления | Инструменты обновления прошивок и управлениями настройками с запуском из требуемой ОС | Инструменты обновления прошивок и управлениями настройками с запуском из требуемой ОС |
| Централизованные средства управления | Желательно наличие централизованных инструментов обновления прошивок и управлениями настройками | Желательно наличие централизованных инструментов обновления прошивок и управлениями настройками |
| Бесплатные консультации и помощь при проведении интеграции оборудования | Обязательно | Обязательно |
| Образцы оборудования | Предоставление тестовых образцов на весь период гарантийного срока закупленных устройств от поставщика в кол-ве не менее 3 штук | Предоставление тестовых образцов на весь период гарантийного срока закупленных устройств от поставщика в кол-ве не менее 3 штук |
| Срок исправления ошибок прошивок | Не более 2 недель | Не более 2 недель |
| Рабочая температура | Не хуже, чем от +5 до +40 градусов | Не хуже, чем от +5 до +40 градусов |
| Рабочая влажность | от 10% до 90% | от 10% до 90% |
| Доступность ЗИП | Не менее 3х лет | Не менее 3х лет |