X5

Сканирующее оборудование

Технические требования, Версия 20260123

Оглавление

Технические требования	3

Сканер-весы	3

Сканер штрих-кода 2D (ручной) и Сканер штрих-кода 2D (ручной) с пружинным кабелем	6

Стационарный сканер 2D (Кубик) и OEM-Сканер для КСО	9

OEM-Сканер для Планшета	12

Ручной беспроводной сканер для ФК и КСО	14

Сканер на тележку	19

Требования к JavaPOS драйверу	21

Общие требования	21

Версии jar файлов	21

Логгирование	21

Дополнительные требования к производителю	22

Дополнительные требования к поставщику	22

Технические требования

Сканер-весы

| Параметр | Сканер-весы |
| --- | --- |
| Тип | Сканер-весы 2D |
| Высота | Не более 130 мм или не более 80 мм при низкопрофильной конструкции корпуса от поверхности весовой платформы |
| Размер весовой платформы | Не менее Д*Ш 270*280 мм |
| Система питания | PoweredUSB или внешний блок питания от сети 220 В |
| Кабель подключения | не менее 3 м для интерфейсного кабеля и кабеля питания |
| Ниша для установки | Сканер-весы должны устанавливаться без люфта в нишу кассового стола с размерами: - длина 402 мм - ширина 293 мм - глубина 120 мм Плоскость весовой платформы должна быть вровень с кассовым столом |
| Ограничители ГПУ | Проставки и т.п. для жесткой фиксации корпуса в нише стола кассира, которые обеспечивают равномерный зазор ГПУ и ниши сканер-весов |
| Регулировка ГПУ | Наличие 4 точек регулировки по высоте на ножке с диапазоном до 25 мм |
| Индикация | - Наличие визуальной индикации необходимости сброса нуля на лицевой стороне корпуса сканера - Звуковое подтверждение успешного сканирования |
| Регулировка громкости | Наличие средств регулировки громкости оборудования |
| Ударопрочность и износостойкость | - Устойчивость к случайному проливу жидкости на весовую платформу - Ударопрочность и износостойкость стекла сканера |
| Крепление весовой платформы | Надежная фиксация весовой платформы, отсутствие люфта и равномерный зазор между весовой платформой относительно корпуса |
| Типы поддерживаемых ШК | • EAN13 • EAN13 inv • EAN13+5 • EAN8 • EAN128 • ISSN • ISBN • UPC-A (С доп. настройкой конвертирования в EAN13, доп. 0 в начале) • UPC-E • Code 39 • Code 128 • DataMatrix • GS1 DataMatrix (с скрытым символом) • DataMatrix (инвертированный) • DataMatrix (зеркальный) • QR • PDF417 • GS1 DataBar Expanded • GS1 DataBar Expanded Stacked (с скрытым символом) • GS1-128 с скрытым символом • Чтение плохих и поврежденных ШК • Чтение маркированной продукции (DataMatrix на табачной и молочной продукции) • Чтение маркировки, наносимой методом DPM (DataMatrix c алюминиевых банок) |
| Рабочее расстояние чтения | 1D / линейные коды 5 мил: 4 до 8 cм 7,5 мил: 2 до 11 см 10 мил: 2 до 15 см 13 мил: 2 до 20 см 2D коды 6,6 мил: PDF: 4 до 10 см 10 мил: PDF: 2 до 12 см 10 мил: DataMatrix: 2 до 6 см 20 мил: DataMatrix: 2 до 18 см |
| Скорость сканирования | не менее 2 м/с |
| Зоны сканирования | Наличие двух плоскостей сканирования - вертикальной и горизонтальной областей сканирования |
| Сканирование с экрана смартфона | Обязательно, в том числе с яркостью экрана 60% |
| Максимальный предел взвешивания | не менее 15 кг |
| Точность | В соответствии с законодательством РФ для данного типа весов, но не более 2 г в диапазоне от 40 г до 6 кг |
| Документы и сертификаты | - Наличие свидетельства типа средства измерения в Госреестр СИ со сроком истечения не менее 2х лет от даты публикации ТТ - Лист поверки при поставке оборудования |
| Поддержка ОС | Совместимость с версией Debian не ниже 11 (32/64 bit) |
| Интерфейс подключения к хост системе | USB или PowerUSB - Интерфейсный кабель единый для сканера и весов |
| Подключение | Разъем USB-A или PowerUSB 12V |
| Горячее переподключение | Наличие возможности "горячего" переподключения устройства без необходимости повторной инициализации в драйвере |
| Документация | Наличие документации по настройке и эксплуатации оборудования. Инструкции по настройке и созданию конфигураций. Инструкция по программированию сканера при помощи ШК. |
| Настройки | Обязательно наличие возможности включения и отключения считывания всех 1D и 2D ШК |
| Драйверы | JPOS драйвер согласно Требования к JavaPOS драйверу, с обязательной передачей корректного типа ШК |
| Идентификация | Уникальный VID:PID оборудования в рамках парка оборудования Х5 или наличие двух команд идентификации в протоколе обмена по требованиям Х5 для VCOM адаптеров |
| Средства мониторинга | Консольные и неинтерактивные инструменты мониторинга оборудования, поддерживающие получение актуальной конфигурации оборудования (идентификатор конфигурации или полный файл настроек) для работы под требуемой ОС. Набор параметров для мониторинга: 1. Производитель 2. Модель 3. Серийный номер 4. Версию прошивки 5. Конфигурация сканера (файл конфигурации или идентификатор конфигурации) |
| Средства управления | Консольные и неинтерактивные инструменты обновления прошивок и управлениями настройками с запуском из требуемой ОС |
| Централизованные средства управления | Желательно наличие централизованных инструментов обновления прошивок и управлениями настройками |
| Бесплатные консультации и помощь при проведении интеграции оборудования | Обязательно |
| Образцы оборудования | Предоставление тестовых образцов на весь период гарантийного срока закупленных устройств от поставщика в кол-ве не менее 3 штук |
| Срок исправления ошибок прошивок | Не более 2 недель |
| Рабочая температура | Не хуже, чем от +5 до +40 градусов |
| Рабочая влажность | от 10% до 90% |
| Доступность ЗИП | Не менее 3х лет |

Сканер штрих-кода 2D (ручной) и Сканер штрих-кода 2D (ручной) с пружинным кабелем

| Параметр | Сканер штрих-кода 2D (ручной) | Сканер штрих-кода 2D (ручной) с пружинным кабелем |
| --- | --- | --- |
| Тип | Ручной сканер 2D | Ручной сканер 2D |
| Подставка | Наличие подставки. Поставляется как опция отдельной позицией | Наличие подставки. Поставляется как опция отдельной позицией |
| Вес | Не более 200 г | Не более 200 г |
| Система питания | По кабелю USB | По кабелю USB |
| Кабель подключения | не менее 3 м интерфейсного кабеля | Пружинный кабель. При натяжении может растягиваться, а при снятии натяжения кабель возвращается к своим исходным размерам. - Длина в растянутом состоянии - не менее 3,3-3,5 м - Длина в стандартном состоянии - не более 1,3-1,5 м - Расстояние прямого кабеля от сканера до пружинной части (без коннектора сканера) - 22-29 см - Расстояние прямого кабеля от разъема USB до пружинной части (без коннектора USB) - 77-83 см |
| Индикация | - Звуковое подтверждение успешного сканирования | - Звуковое подтверждение успешного сканирования |
| Регулировка громкости | Наличие средств регулировки громкости оборудования | Наличие средств регулировки громкости оборудования |
| Ресурс | Срабатывание нажатий кнопки сканирования не менее 500 т. раз | Срабатывание нажатий кнопки сканирования не менее 500 т. раз |
| Ударопрочность и износостойкость | Должен выдерживать 18 падений на бетонный пол с высоты не менее 0,8 м (по 3 падения с каждой стороны). | Должен выдерживать 18 падений на бетонный пол с высоты не менее 0,8 м (по 3 падения с каждой стороны). |
| Типы поддерживаемых ШК | • EAN13 • EAN13 inv • EAN13+5 • EAN8 • EAN128 • ISSN • ISBN • UPC-A (С доп. настройкой конвертирования в EAN13, доп. 0 в начале) • UPC-E • Code 39 • Code 128 • DataMatrix • GS1 DataMatrix (с скрытым символом) • DataMatrix (инвертированный) • DataMatrix (зеркальный) • QR • PDF417 • GS1 DataBar Expanded • GS1 DataBar Expanded Stacked (с скрытым символом) • GS1-128 с скрытым символом • Чтение плохих и поврежденных ШК • Чтение маркированной продукции (DataMatrix на табачной и молочной продукции) • Чтение маркировки, наносимой методом DPM (DataMatrix c алюминиевых банок) | • EAN13 • EAN13 inv • EAN13+5 • EAN8 • EAN128 • ISSN • ISBN • UPC-A (С доп. настройкой конвертирования в EAN13, доп. 0 в начале) • UPC-E • Code 39 • Code 128 • DataMatrix • GS1 DataMatrix (с скрытым символом) • DataMatrix (инвертированный) • DataMatrix (зеркальный) • QR • PDF417 • GS1 DataBar Expanded • GS1 DataBar Expanded Stacked (с скрытым символом) • GS1-128 с скрытым символом • Чтение плохих и поврежденных ШК • Чтение маркированной продукции (DataMatrix на табачной и молочной продукции) • Чтение маркировки, наносимой методом DPM (DataMatrix c алюминиевых банок) |
| Рабочее расстояние чтения | 1D / линейные коды 5 мил: 4 до 8 cм 7,5 мил: 2 до 11 см 10 мил: 2 до 15 см 13 мил: 2 до 20 см 2D коды 6,6 мил: PDF: 4 до 10 см 10 мил: PDF: 2 до 12 см 10 мил: DataMatrix: 2 до 6 см 20 мил: DataMatrix: 2 до 18 см | 1D / линейные коды 5 мил: 4 до 8 cм 7,5 мил: 2 до 11 см 10 мил: 2 до 15 см 13 мил: 2 до 20 см 2D коды 6,6 мил: PDF: 4 до 10 см 10 мил: PDF: 2 до 12 см 10 мил: DataMatrix: 2 до 6 см 20 мил: DataMatrix: 2 до 18 см |
| Сканирование с экрана смартфона | Обязательно, в том числе с яркостью экрана 60% | Обязательно, в том числе с яркостью экрана 60% |
| Поддержка ОС | Совместимость с версией Debian не ниже 11 (32/64 bit) | Совместимость с версией Debian не ниже 11 (32/64 bit) |
| Интерфейс подключения к хост системе | USB Поддержка USB мульти-интерфейсов, RS-232, USB-keyboard, IBM Handheld/46XX, USB-OEM | USB Поддержка USB мульти-интерфейсов, RS-232, USB-keyboard, IBM Handheld/46XX, USB-OEM |
| Подключение | Разъем USB-A | Разъем USB-A |
| Горячее переподключение | Наличие возможности "горячего" переподключения устройства без необходимости повторной инициализации в драйвере | Наличие возможности "горячего" переподключения устройства без необходимости повторной инициализации в драйвере |
| Документация | Наличие документации по настройке и эксплуатации оборудования. Инструкции по настройке и созданию конфигураций. Инструкция по программированию сканера при помощи ШК. | Наличие документации по настройке и эксплуатации оборудования. Инструкции по настройке и созданию конфигураций. Инструкция по программированию сканера при помощи ШК. |
| Настройки | Обязательно наличие возможности включения и отключения считывания всех 1D и 2D ШК | Обязательно наличие возможности включения и отключения считывания всех 1D и 2D ШК |
| Драйверы | JPOS драйвер согласно Требования к JavaPOS драйверу, с обязательной передачей корректного типа ШК | JPOS драйвер согласно Требования к JavaPOS драйверу, с обязательной передачей корректного типа ШК |
| Идентификация | Уникальный VID:PID оборудования в рамках парка оборудования Х5 или наличие двух команд идентификации в протоколе обмена по требованиям Х5 для VCOM адаптеров | Уникальный VID:PID оборудования в рамках парка оборудования Х5 или наличие двух команд идентификации в протоколе обмена по требованиям Х5 для VCOM адаптеров |
| Средства мониторинга | Консольные и неинтерактивные инструменты мониторинга оборудования, поддерживающие получение актуальной конфигурации оборудования (идентификатор конфигурации или полный файл настроек) для работы под требуемой ОС. Набор параметров для мониторинга: 1. Производитель 2. Модель 3. Серийный номер 4. Версию прошивки 5. Конфигурация сканера (файл конфигурации или идентификатор конфигурации) | Консольные и неинтерактивные инструменты мониторинга оборудования, поддерживающие получение актуальной конфигурации оборудования (идентификатор конфигурации или полный файл настроек) для работы под требуемой ОС. Набор параметров для мониторинга: 1. Производитель 2. Модель 3. Серийный номер 4. Версию прошивки 5. Конфигурация сканера (файл конфигурации или идентификатор конфигурации) |
| Средства управления | Консольные и неинтерактивные инструменты обновления прошивок и управлениями настройками с запуском из требуемой ОС | Консольные и неинтерактивные инструменты обновления прошивок и управлениями настройками с запуском из требуемой ОС |
| Централизованные средства управления | Желательно наличие централизованных инструментов обновления прошивок и управлениями настройками | Желательно наличие централизованных инструментов обновления прошивок и управлениями настройками |
| Бесплатные консультации и помощь при проведении интеграции оборудования | Обязательно | Обязательно |
| Образцы оборудования | Предоставление тестовых образцов на весь период гарантийного срока закупленных устройств от поставщика в кол-ве не менее 3 штук | Предоставление тестовых образцов на весь период гарантийного срока закупленных устройств от поставщика в кол-ве не менее 3 штук |
| Срок исправления ошибок прошивок | Не более 2 недель | Не более 2 недель |
| Рабочая температура | от 0 до +40 | от 0 до +40 |
| Рабочая влажность | от 10% до 90% | от 10% до 90% |
| Класс защиты IP | Не хуже IP42 | Не хуже IP42 |
| Гарантия | Не менее 3х лет | Не менее 3х лет |
| Доступность ЗИП | Не менее 3х лет | Не менее 3х лет |

Стационарный сканер 2D (Кубик) и OEM-Сканер для КСО

| Параметр | Стационарный сканер 2D (Кубик) | OEM-Сканер для КСО |
| --- | --- | --- |
| Тип | Стационарный сканер 2D | Встраиваемый сканер 2D |
| Высота | Не более 159 мм | Не более 167 мм |
| Ширина | Не более 158 мм | Не более 150 мм |
| Глубина | Не более 160 мм | Не более 90 мм |
| Система питания | По кабелю USB | По кабелю USB |
| Кабель подключения | не менее 3 м интерфейсного кабеля | Не менее 2 м |
| Ниша для установки | Сканер должен устанавливаться в нишу кассового стола с размерами: - высота 159 мм - ширина 158 мм - глубина 160 мм |  |
| Способ установки |  | С внутренней стороны корпуса двери через переходную пластину на унифицированное посадочное место. Переходная пластина при ее необходимости поставляется в комплекте. |
| Индикация | - Звуковое и визуальное подтверждение успешного сканирования | - Звуковое и визуальное подтверждение успешного сканирования |
| Регулировка громкости | Наличие средств регулировки громкости оборудования | Наличие средств удаленной регулировки громкости с хост системы |
| Типы поддерживаемых ШК | • EAN13 • EAN13 inv • EAN13+5 • EAN8 • EAN128 • ISSN • ISBN • UPC-A (С доп. настройкой конвертирования в EAN13, доп. 0 в начале) • UPC-E • Code 39 • Code 128 • DataMatrix • GS1 DataMatrix (с скрытым символом) • DataMatrix (инвертированный) • DataMatrix (зеркальный) • QR • PDF417 • GS1 DataBar Expanded • GS1 DataBar Expanded Stacked (с скрытым символом) • GS1-128 с скрытым символом • Чтение плохих и поврежденных ШК • Чтение маркированной продукции (DataMatrix на табачной и молочной продукции) • Чтение маркировки, наносимой методом DPM (DataMatrix c алюминиевых банок) | • EAN13 • EAN13 inv • EAN13+5 • EAN8 • EAN128 • ISSN • ISBN • UPC-A (С доп. настройкой конвертирования в EAN13, доп. 0 в начале) • UPC-E • Code 39 • Code 128 • DataMatrix • GS1 DataMatrix (с скрытым символом) • DataMatrix (инвертированный) • DataMatrix (зеркальный) • QR • PDF417 • GS1 DataBar Expanded • GS1 DataBar Expanded Stacked (с скрытым символом) • GS1-128 с скрытым символом • Чтение плохих и поврежденных ШК • Чтение маркированной продукции (DataMatrix на табачной и молочной продукции) • Чтение маркировки, наносимой методом DPM (DataMatrix c алюминиевых банок) |
| Рабочее расстояние чтения | 1D / линейные коды 5 мил: 4 до 8 cм 7,5 мил: 2 до 11 см 10 мил: 2 до 15 см 13 мил: 2 до 20 см 2D коды 6,6 мил: PDF: 4 до 10 см 10 мил: PDF: 2 до 12 см 10 мил: DataMatrix: 2 до 6 см 20 мил: DataMatrix: 2 до 18 см | От 5 до 15 см |
| Скорость сканирования | не менее 2 м/с | не менее 2 м/с |
| Рабочая область сканирования |  | Не менее 100*100 мм |
| Относительный угол сканирования ШК | Не менее 45° к поверхности сканирующей плоскости и любом вращении относительно перпендикуляра к сканирующей плоскости | Не менее 45° к поверхности сканирующей плоскости и любом вращении относительно перпендикуляра к сканирующей плоскости |
| Сканирование с экрана смартфона | Обязательно, в том числе с яркостью экрана 60% | Обязательно, в том числе с яркостью экрана 60% |
| Контраст печати | Уверенное сканирование при печати с минимальным контрастом 25% | Уверенное сканирование при печати с минимальным контрастом 25% |
| Поддержка ОС | Совместимость с версией Debian не ниже 11 (32/64 bit) | Совместимость с версией Debian не ниже 11 (32/64 bit) |
| Интерфейс подключения к хост системе | USB/PowerUSB, Поддержка USB мульти-интерфейсов, USB-keyboard, IBM Handheld/46XX, USB-OEM | USB, совместим с управляющим ПК Поддержка USB мульти-интерфейсов, RS-232, USB-keyboard, IBM Handheld/46XX, USB-OEM |
| Подключение | Разъем USB-A или PowerUSB 12V | Разъем USB-A |
| Горячее переподключение | Наличие возможности "горячего" переподключения устройства без необходимости повторной инициализации в драйвере | Наличие возможности "горячего" переподключения устройства без необходимости повторной инициализации в драйвере |
| Документация | Наличие документации по настройке и эксплуатации оборудования. Инструкции по настройке и созданию конфигураций. Инструкция по программированию сканера при помощи ШК. | Наличие документации по настройке и эксплуатации оборудования. Инструкции по настройке и созданию конфигураций. Инструкция по программированию сканера при помощи ШК. |
| Настройки | Обязательно наличие возможности включения и отключения считывания всех 1D и 2D ШК | Обязательно наличие возможности включения и отключения считывания всех 1D и 2D ШК |
| Драйверы | JPOS драйвер согласно Требования к JavaPOS драйверу, с обязательной передачей корректного типа ШК | JPOS драйвер согласно Требования к JavaPOS драйверу, с обязательной передачей корректного типа ШК |
| Идентификация | Уникальный VID:PID оборудования в рамках парка оборудования Х5 или наличие двух команд идентификации в протоколе обмена по требованиям Х5 для VCOM адаптеров | Уникальный VID:PID оборудования в рамках парка оборудования Х5 или наличие двух команд идентификации в протоколе обмена по требованиям Х5 для VCOM адаптеров |
| Средства мониторинга | Консольные и неинтерактивные инструменты мониторинга оборудования, поддерживающие получение актуальной конфигурации оборудования (идентификатор конфигурации или полный файл настроек) для работы под требуемой ОС. Набор параметров для мониторинга: 1. Производитель 2. Модель 3. Серийный номер 4. Версию прошивки 5. Конфигурация сканера (файл конфигурации или идентификатор конфигурации) | Консольные и неинтерактивные инструменты мониторинга оборудования, поддерживающие получение актуальной конфигурации оборудования (идентификатор конфигурации или полный файл настроек) для работы под требуемой ОС. Набор параметров для мониторинга: 1. Производитель 2. Модель 3. Серийный номер 4. Версию прошивки 5. Конфигурация сканера (файл конфигурации или идентификатор конфигурации) |
| Средства управления | Консольные и неинтерактивные инструменты обновления прошивок и управлениями настройками с запуском из требуемой ОС | Консольные и неинтерактивные инструменты обновления прошивок и управлениями настройками с запуском из требуемой ОС |
| Централизованные средства управления | Желательно наличие централизованных инструментов обновления прошивок и управлениями настройками | Желательно наличие централизованных инструментов обновления прошивок и управлениями настройками |
| Бесплатные консультации и помощь при проведении интеграции оборудования | Обязательно | Обязательно |
| Образцы оборудования | Предоставление тестовых образцов на весь период гарантийного срока закупленных устройств от поставщика в кол-ве не менее 3 штук | Предоставление тестовых образцов на весь период гарантийного срока закупленных устройств от поставщика в кол-ве не менее 4 штук |
| Срок исправления ошибок прошивок | Не более 2 недель | Не более 2 недель |
| 3D модель |  | Обязательное предоставление 3D модели сканера для проверки возможности интеграции в конструкцию КСО |
| Рабочая температура | от 0 до +40 | от 0 до +40 |
| Рабочая влажность | от 10% до 90% | от 20% до 80% |
| Рабочее внешнее освещение | Не хуже, чем от 0 до 85000 люкс | Не хуже, чем от 0 до 85000 люкс |
| Класс защиты IP | Не хуже IP5x | Не хуже IP5x |
| Гарантия | Не менее 1 года | Не менее 1 года |
| Доступность ЗИП | Не менее 3х лет | Не менее 3х лет |

OEM-Сканер для Планшета

| Параметр | OEM-Сканер для Планшета |
| --- | --- |
| Тип | Встраиваемый сканер 2D |
| Высота | Не более 81 мм |
| Ширина | Не более 91 мм |
| Глубина | Не более 36 мм |
| Система питания | По кабелю USB |
| Кабель подключения | не менее 2 м 0,3 м (опционально, по заказу) |
| Способ установки | С внутренней стороны корпуса двери через переходную пластину на унифицированное посадочное место. Переходная пластина при ее необходимости поставляется в комплекте. |
| Индикация | - Звуковое и визуальное подтверждение успешного сканирования |
| Регулировка громкости | Наличие средств удаленной регулировки громкости с хост системы |
| Типы поддерживаемых ШК | • EAN13 • EAN13 inv • EAN13+5 • EAN8 • EAN128 • ISSN • ISBN • UPC-A (С доп. настройкой конвертирования в EAN13, доп. 0 в начале) • UPC-E • Code 39 • Code 128 • DataMatrix • GS1 DataMatrix (с скрытым символом) • DataMatrix (инвертированный) • DataMatrix (зеркальный) • QR • PDF417 • GS1 DataBar Expanded • GS1 DataBar Expanded Stacked (с скрытым символом) • GS1-128 с скрытым символом • Чтение плохих и поврежденных ШК • Чтение маркированной продукции (DataMatrix на табачной и молочной продукции) • Чтение маркировки, наносимой методом DPM (DataMatrix c алюминиевых банок) |
| Рабочее расстояние чтения | 0-16 см (в зависимости от вида ШК) |
| Рабочая область сканирования | Не менее 64 x 41 мм |
| Относительный угол сканирования ШК | Не менее 45° к поверхности сканирующей плоскости и любом вращении относительно перпендикуляра к сканирующей плоскости |
| Сканирование с экрана смартфона | Обязательно, в том числе с яркостью экрана 60% |
| Контраст печати | Уверенное сканирование при печати с минимальным контрастом 25% |
| Поддержка ОС | Совместимость с версией Debian не ниже 11 (64 bit) |
| Интерфейс подключения к хост системе | USB, совместим с управляющим ПК Поддержка USB мульти-интерфейсов, RS-232, USB-keyboard, IBM Handheld/46XX, USB-OEM |
| Подключение | Разъем USB-A |
| Горячее переподключение | Наличие возможности "горячего" переподключения устройства без необходимости повторной инициализации в драйвере |
| Документация | Наличие документации по настройке и эксплуатации оборудования. Инструкции по настройке и созданию конфигураций. Инструкция по программированию сканера при помощи ШК. |
| Настройки | Обязательно наличие возможности включения и отключения считывания всех 1D и 2D ШК |
| Драйверы | JPOS драйвер согласно Требования к JavaPOS драйверу, с обязательной передачей корректного типа ШК |
| Идентификация | Уникальный VID:PID оборудования в рамках парка оборудования Х5 или наличие двух команд идентификации в протоколе обмена по требованиям Х5 для VCOM адаптеров |
| Средства мониторинга | Консольные и неинтерактивные инструменты мониторинга оборудования, поддерживающие получение актуальной конфигурации оборудования (идентификатор конфигурации или полный файл настроек) для работы под требуемой ОС. Набор параметров для мониторинга: 1. Производитель 2. Модель 3. Серийный номер 4. Версию прошивки 5. Конфигурация сканера (файл конфигурации или идентификатор конфигурации) |
| Средства управления | Консольные и неинтерактивные инструменты обновления прошивок и управлениями настройками с запуском из требуемой ОС |
| Централизованные средства управления | Желательно наличие централизованных инструментов обновления прошивок и управлениями настройками |
| Бесплатные консультации и помощь при проведении интеграции оборудования | Обязательно |
| Образцы оборудования | Предоставление тестовых образцов на весь период гарантийного срока закупленных устройств от поставщика в кол-ве не менее 4 штук |
| Срок исправления ошибок прошивок | Не более 2 недель |
| 3D модель | Обязательное предоставление 3D модели сканера для проверки возможности интеграции в конструкцию Планшета |
| Рабочая температура | от 0 до +40 |
| Рабочая влажность | от 5% до 95% без конденсата |
| Рабочее внешнее освещение | Не хуже чем от 0 до 85000 люкс |
| Класс защиты IP | Н хуже IP5x |
| Гарантия | Не менее 1 года |
| Доступность ЗИП | Не менее 3х лет |

Ручной беспроводной сканер для ФК и КСО

| Параметр | Ручной беспроводной сканер ФК | Ручной беспроводной сканер для КСО |
| --- | --- | --- |
| Тип | Ручной беспроводной сканер 2D | Ручной беспроводной сканер 2D |
| Вес | Не более 300 г | Не более 300 г |
| Система питания | От АКБ | От АКБ |
| Система питания кредла | От USB через интерфейсный кабель | От USB через интерфейсный кабель |
| Время автономной работы | Не менее 10 часов | Не менее 10 часов |
| Кабель подключения | Не менее 1,2 м без использования удлинителей (цельный) | Не менее 2 м без использования удлинителей (цельный) |
| Способ установки | Кредл должен иметь возможность крепления на стену с поддержкой полного функционала: удержания сканера, зарядки сканера и т.п. | Кредл со сканером должен иметь возможность установки в нишу текущего пинпада КСО К005. Ширина ниши - 103 мм. Желательно также возможность установки в нишу шириной 90 мм. Желательно наличие возможности крепления кредла на стену с поддержкой полного функционала: удержания сканера, зарядки сканера и т.п. |
| Индикация | - Звуковое и визуальное подтверждение успешного сканирования | - Звуковое и визуальное подтверждение успешного сканирования - Индикация кражи или другие системы защиты от краж |
| Конструкция корпуса | Цельная конструкция, отсутствие съемных частей сканера (отсутствие заглушек винтов, накладок и т.п.) или надежная фиксация подобных частей (резьбовое соединение) | Цельная конструкция, отсутствие съемных частей сканера (отсутствие заглушек винтов, накладок и т.п.) или надежная фиксация подобных частей (резьбовое соединение) |
| Регулировка громкости | Наличие средств регулировки громкости оборудования | Наличие средств регулировки громкости оборудования |
| Ресурс | Срабатывание нажатий кнопки сканирования не менее 500 т. раз | Срабатывание нажатий кнопки сканирования не менее 500 т. раз |
| Ударопрочность и износостойкость | Должен выдерживать 18 падений на бетонный пол с высоты не менее 1,8 м (по 3 падения с каждой стороны). | Должен выдерживать 18 падений на бетонный пол с высоты не менее 1,8 м (по 3 падения с каждой стороны). |
| Типы поддерживаемых ШК | • EAN13 • EAN13 inv • EAN13+5 • EAN8 • EAN128 • ISSN • ISBN • UPC-A (С доп. настройкой конвертирования в EAN13, доп. 0 в начале) • UPC-E • Code 39 • Code 128 • DataMatrix • GS1 DataMatrix (с скрытым символом) • DataMatrix (инвертированный) • DataMatrix (зеркальный) • QR • PDF417 • GS1 DataBar Expanded • GS1 DataBar Expanded Stacked (с скрытым символом) • GS1-128 с скрытым символом • Чтение плохих и поврежденных ШК • Чтение маркированной продукции (DataMatrix на табачной и молочной продукции) • Чтение маркировки, наносимой методом DPM (DataMatrix c алюминиевых банок) | • EAN13 • EAN13 inv • EAN13+5 • EAN8 • EAN128 • ISSN • ISBN • UPC-A (С доп. настройкой конвертирования в EAN13, доп. 0 в начале) • UPC-E • Code 39 • Code 128 • DataMatrix • GS1 DataMatrix (с скрытым символом) • DataMatrix (инвертированный) • DataMatrix (зеркальный) • QR • PDF417 • GS1 DataBar Expanded • GS1 DataBar Expanded Stacked (с скрытым символом) • GS1-128 с скрытым символом • Чтение плохих и поврежденных ШК • Чтение маркированной продукции (DataMatrix на табачной и молочной продукции) • Чтение маркировки, наносимой методом DPM (DataMatrix c алюминиевых банок) |
| Рабочее расстояние чтения | 1D / линейные коды 5 мил: 4 до 8 cм 7,5 мил: 2 до 11 см 10 мил: 2 до 15 см 13 мил: 2 до 20 см 2D коды 6,6 мил: PDF: 4 до 10 см 10 мил: PDF: 2 до 12 см 10 мил: Data Matrix: 2 до 6 см 20 мил: Data Matrix: 2 до 18 см | 1D / линейные коды 5 мил: 4 до 8 cм 7,5 мил: 2 до 11 см 10 мил: 2 до 15 см 13 мил: 2 до 20 см 2D коды 6,6 мил: PDF: 4 до 10 см 10 мил: PDF: 2 до 12 см 10 мил: Data Matrix: 2 до 6 см 20 мил: Data Matrix: 2 до 18 см |
| Сканирование с экрана смартфона | Обязательно, в том числе с яркостью экрана 60% | Обязательно, в том числе с яркостью экрана 60% |
| Поддержка ОС | Совместимость с версией Debian не ниже 11 (32/64 bit) и Windows 10 | Совместимость с версией Debian не ниже 11 (32/64 bit) |
| Интерфейс подключения к хост системе | USB Поддержка эмуляции клавиатуры | USB Поддержка эмуляции клавиатуры, USB мульти-интерфейсов, RS-232, USB-keyboard, IBM Handheld/46XX, USB-OEM |
| Интерфейс подключения к базе (кредл) | Bluetooth | Bluetooth |
| Подключение | Разъем USB-A | Разъем USB-A |
| Горячее переподключение | Наличие возможности "горячего" переподключения устройства без необходимости повторной инициализации в драйвере | Наличие возможности "горячего" переподключения устройства без необходимости повторной инициализации в драйвере |
| Документация | Наличие документации по настройке и эксплуатации оборудования. Инструкции по настройке и созданию конфигураций. Инструкция по программированию сканера при помощи ШК. | Наличие документации по настройке и эксплуатации оборудования. Инструкции по настройке и созданию конфигураций. Инструкция по программированию сканера при помощи ШК. |
| Настройки | Обязательно наличие защиты от случайной перенастройки. Например, для перенастройки необходимо сначала считать специальный ШК входа в режим настройки, а потом выхода и режима настройки. | Обязательно наличие защиты от случайной перенастройки. Например, для перенастройки необходимо сначала считать специальный ШК входа в режим настройки, а потом выхода и режима настройки. Обязательно наличие возможности включения и отключения считывания всех 1D и 2D ШК |
| Драйверы | Работа со встроенным в ОС драйвером клавиатуры | JPOS драйвер согласно Требования к JavaPOS драйверу, с обязательной передачей корректного типа ШК |
| Идентификация |  | Уникальный VID:PID оборудования в рамках парка оборудования Х5 или наличие двух команд идентификации в протоколе обмена по требованиям Х5 для VCOM адаптеров |
| Средства мониторинга | Консольные и неинтерактивные инструменты мониторинга оборудования, поддерживающие получение актуальной конфигурации оборудования (идентификатор конфигурации или полный файл настроек) для работы под требуемой ОС. Набор параметров для мониторинга: 1. Производитель 2. Модель 3. Серийный номер 4. Версию прошивки 5. Конфигурация сканера (файл конфигурации или идентификатор конфигурации) | Консольные и неинтерактивные инструменты мониторинга оборудования, поддерживающие получение актуальной конфигурации оборудования (идентификатор конфигурации или полный файл настроек) для работы под требуемой ОС. Набор параметров для мониторинга: 1. Производитель 2. Модель 3. Серийный номер 4. Версию прошивки 5. Конфигурация сканера (файл конфигурации или идентификатор конфигурации) |
| Средства управления | Консольные и неинтерактивные инструменты обновления прошивок и управлениями настройками с запуском из требуемой ОС | Консольные и неинтерактивные инструменты обновления прошивок и управлениями настройками с запуском из требуемой ОС |
| Централизованные средства управления | Желательно наличие централизованных инструментов обновления прошивок и управлениями настройками | Желательно наличие централизованных инструментов обновления прошивок и управлениями настройками |
| Бесплатные консультации и помощь при проведении интеграции оборудования | Обязательно | Обязательно |
| Образцы оборудования | Предоставление тестовых образцов на весь период гарантийного срока закупленных устройств от поставщика в кол-ве не менее 2 штук | Предоставление тестовых образцов на весь период гарантийного срока закупленных устройств от поставщика в кол-ве не менее 2 штук |
| Срок исправления ошибок прошивок | Не более 2 недель | Не более 2 недель |
| 3D модель |  | Обязательное предоставление 3D модели сканера для проверки возможности интеграции в конструкцию КСО |
| Рабочая температура | От 0°C до +35°C | От 0°C до +35°C |
| Рабочая влажность | от 10% до 90% | от 10% до 90% |
| Класс защиты IP | Не хуже IP54 | Не хуже IP42 |
| Гарантия | Не менее 1 года | Не менее 1 года |
| Доступность ЗИП | Не менее 3х лет | Не менее 3х лет |

Сканер на тележку

| Параметр | Сканер на тележку |
| --- | --- |
| Тип | Сканер на тележку для сборки заказов |
| Высота | Не более 159 мм |
| Ширина | Не более 158 мм |
| Глубина | Не более 160 мм |
| Система питания | От АКБ или от внешнего АКБ и наличием режима сна |
| Время автономной работы | Не менее 12 часов (как у ТСД) от встроенной АКБ или от внешней АКБ. Отношение времени разряда к времени заряда не более 3. |
| Кабель подключения | Не менее 2 м для подключения питания от внешней АКБ |
| Способ установки | На горизонтальную трубу тележки диаметром 20 мм с возможностью наклона вверх/вниз и поворота влево/вправо 30-45° от центральной плоскости. |
| Индикация | - Звуковое и визуальное подтверждение успешного сканирования |
| Регулировка громкости | Наличие средств регулировки громкости оборудования |
| Типы поддерживаемых ШК | • EAN13 • EAN13 inv • EAN13+5 • EAN8 • EAN128 • ISSN • ISBN • UPC-A (С доп. настройкой конвертирования в EAN13, доп. 0 в начале) • UPC-E • Code 39 • Code 128 • DataMatrix • GS1 DataMatrix (с скрытым символом) • DataMatrix (инвертированный) • DataMatrix (зеркальный) • QR • PDF417 • GS1 DataBar Expanded • GS1 DataBar Expanded Stacked (с скрытым символом) • GS1-128 с скрытым символом • Чтение плохих и поврежденных ШК • Чтение маркированной продукции (DataMatrix на табачной и молочной продукции) • Чтение маркировки, наносимой методом DPM (DataMatrix c алюминиевых банок) |
| Рабочее расстояние чтения | 1D / линейные коды 5 мил: 4 до 8 cм 7,5 мил: 2 до 11 см 10 мил: 2 до 15 см 13 мил: 2 до 20 см 2D коды 6,6 мил: PDF: 4 до 10 см 10 мил: PDF: 2 до 12 см 10 мил: Data Matrix: 2 до 6 см 20 мил: Data Matrix: 2 до 18 см |
| Рабочая область сканирования | Не менее 64 x 41 мм |
| Скорость сканирования | не менее 2 м/с |
| Относительный угол сканирования ШК | Не менее 45° к поверхности сканирующей плоскости и любом вращении относительно перпендикуляра к сканирующей плоскости |
| Сканирование с экрана смартфона | Обязательно, в том числе с яркостью экрана 60% |
| Контраст печати | Уверенное сканирование при печати с минимальным контрастом 25% |
| Поддержка ОС | Совместимость с Android версии не ниже 13 |
| Интерфейс подключения к хост системе | Bluetooth (HID или SPP или BLE) |
| Документация | Наличие документации по настройке и эксплуатации оборудования. Инструкции по настройке и созданию конфигураций. Инструкция по программированию сканера при помощи ШК. |
| Настройки | Обязательно наличие возможности включения и отключения считывания всех 1D и 2D ШК |
| Драйверы | SDK для интеграции в ОС Android |
| Средства управления | Консольные и неинтерактивные инструменты обновления прошивок и управлениями настройками с запуском из требуемой ОС |
| Централизованные средства управления | Желательно наличие централизованных инструментов обновления прошивок и управлениями настройками |
| Бесплатные консультации и помощь при проведении интеграции оборудования | Обязательно |
| Образцы оборудования | Предоставление тестовых образцов на весь период гарантийного срока закупленных устройств от поставщика в кол-ве не менее 3 штук |
| Срок исправления ошибок прошивок | Не более 2 недель |
| 3D модель | Обязательное предоставление 3D модели сканера для проверки возможности интеграции в конструкцию тележки |
| Рабочая температура | От 0°C до +35°C |
| Рабочая влажность | от 10% до 90% |
| Класс защиты IP | Не хуже IP52, желательно IP64 |
| Гарантия | Не менее 1 года |
| Доступность ЗИП | Не менее 3х лет |

Требования к JavaPOS драйверу

Общие требования

- Драйвер должен быть реализован по стандарту JavaPOS

- Драйвер интегрируется с кассовым программным обеспечением, используя минимально необходимый набор библиотек для обеспечения корректной работы устройства.

- Не допускается включение дополнительных фреймворков или библиотек, таких как Swing или Spring.

- Поскольку драйвер не является самостоятельным приложением, а функционирует как часть кассового ПО, требуется возможность подключения и использования только минимального набора Java-классов, необходимых для работы устройства.

- При работе устройство должно само определять порт подключения либо использовать symlink, созданный udev правилом.

- Предоставление исходного кода драйвера

- Наличие утилиты проверки JavaPOS драйвера с возможностью выполнения основных операций

- Драйвер не должен использовать полные права доступа в ОС Debian (root, 777)

Версии jar файлов

| Libs | версия |
| --- | --- |
| Java | 21 |
| nrjavaserial | 3.9.3 |
| jpos | 1.14.2 1.15.2 |
| groovy-all | 2.4.10 |
| jna | 5.6.0 5.13.0 |
| kotlin-stdlib | 1.3.61 |
| purejavacomm | 1.0.4 |
| usb4java | 1.3.0 |
| zxing | 2.2 |
| xjc | 2.0.0 |
| xerces | 2.12.2 |
| javax.usb | 1.0.2 |
| rxjava | 1.3.8 |
| rxnetty | 0.5.3 |
| jSerialComm | 2.11.0 |

Логгирование

- Логгирование должно быть реализовано на базе org.apache.logging.log4j:log4j-core

- Используется стандартный логгер, а не STDOUT или STDERR

- Логгирование настраивается с помощью конфигурационного файла log4j2.xml на стороне кассового ПО.

Дополнительные требования к производителю

- Производитель должен иметь объем производства оборудования и расходных материалов, достаточный для покрытия потребностей Торговой сети TC5/TCX/TCK на весь период поставки оборудования в установленные или согласованные контрактом сроки.

- Производитель должен обеспечивать срок поставок и уровень (объем) резервирования в соответствие с договором поставки с Х5.

- Производитель должен быть представлен на российском или мировом рынке, как крупный поставщик данного оборудования, с объемом не менее, чем 1000 аппаратами данной модели оборудования.

- Обязательное непосредственное представительство производителя в России или поставщик с письменным подтвержденным статусом представительства производителя в России. Обязательное наличие русскоговорящей поддержки.

- Наличие у производителя на территории России собственных русскоговорящих технических специалистов или специалистов поставщика с письменно подтвержденным правом разработки и изменения оборудования и ПО.

- Производитель должен иметь выделенного инженера для работы с X5  .

- Выделенный менеджер для работы с X5  .

- Наличие авторизированных производителем сервисных центров в России городах присутствия магазинов торговых сетей X5   с численностью населения 200 тыс. человек и выездом на объект заказчика находящимся в зоне радиусом 200 км от сервисного центра.

- Круглосуточный (в течение 24 часов) ежедневный (7 дней в неделю) доступ к форумам производителя. Круглосуточный (в течение 24 часов) ежедневный (7 дней в неделю) доступ к скачиваемым материалам (инструкциям, драйверам, диагностическому ПО, обновлениям ПО и прочему) на сайте производителя.

- Предоставление демо-образцов оборудования для проведения тестирования (нагрузочные тесты, краш-тесты)

- Производитель должен обеспечить поставку запасных частей и расходных материалов в течение 5-ти лет с момента продажи. Все оборудование должно быть сертифицировано для продажи в России, иметь гигиенический сертификат, сертификат соответствия и сертификат безопасности.

- Отсутствия отрицательного опыта работы с X5   в течение предыдущего года.

- Производитель должен обеспечивать бесплатную доработку и распространение своих решений в соответствии с изменениями законодательства РФ, относящимися к деятельности Х5.

Дополнительные требования к поставщику

- Всё оборудование, поставляемое Поставщиком по Контракту, должно быть новыми (не бывшими в употреблении, не проходившими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), собранными из новых комплектующих, должны быть серийными или состоять из серийно выпускаемых компонентов, иметь торговую марку производителя, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых Товаров, установленных Производителем.

- Поставщик должен обеспечивать срок поставок и уровень (объем) резервирования в соответствие с договором поставки с X5  .

- У Поставщика должен быть заключен договор с производителем о партнерстве. В случае, если Производитель использует ранговое партнерство, то поставщик должен быть в серебряном рейтинге или выше.

- Поставщик должен включить в поставку Товаров все аксессуары и стандартные компоненты (в том числе кабельные соединения и крепежные комплекты), необходимые для обеспечения работоспособности и коммутации между собой Товаров и взаимодействия с оборудованием Заказчика. Аксессуары и компоненты должны соответствовать характеристикам поставляемого оборудования и\или быть допущены к работе с ним его производителем (при необходимости сертифицированы).

- Поставщик должен обеспечить предоставление программного обеспечения и его поддержку на весь срок эксплуатации техники или оборудования. Технические характеристики всех Товаров должны соответствовать указанным на официальном сайте производителя техническим характеристикам Товаров и требованиям к ним.

- Выделенный менеджер.

- Отсутствие отрицательного опыта работы с X5   в течение предыдущего года.