МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ
JPOS-драйвера весов POScenter

Проверка соответствия спецификации UnifiedPOS (UPOS) 1.14 / 1.15

1. Назначение документа

Настоящая методика определяет порядок ручного тестирования JPOS-драйвера весов компании POScenter на соответствие стандарту Unified Point Of Service (UPOS) версий 1.14–1.15 (категория устройства Scale).

Документ предназначен для инженеров по тестированию (QA) и специалистов приёмки при выпуске новых версий драйвера.

Тестирование выполняется с использованием графического приложения JposScaleTestApp и реального оборудования (или эмулятора протокола POS2 через виртуальные COM-порты).

2. Нормативные ссылки

UnifiedPOS Version 1.15 —описание стандарта UPOS.

Требования к JPOS.docx — общие требования компании X5 к JavaPOS-драйверу

3. Область тестирования

Проверяются:

• Общие методы UPOS (BaseControl): open, close, claim, release, setDeviceEnabled, getState, checkHealth, directIO, FreezeEvents и др.

• Методы категории Scale (UPOS 1.12–1.13): readWeight, zeroScale, setTareWeight, clearInput, свойства Cap* и статистика.

• Методы ScaleControl114 (UPOS 1.14): doPriceCalculating, freezeValue, readLiveWeightWithTare, setPriceCalculationMode, setSpecialTare, setTarePriority, setUnitPriceWithWeightUnit.

• События: DataEvent, ErrorEvent, StatusUpdateEvent, DirectIOEvent.

4. Требования к стенду

Рекомендуемая эталонная платформа для приёмочного тестирования — Debian 11 (bullseye), 32- или 64-bit, согласно техническим требованиям Х5 на сканер-весы.

Допускается локальная отладка на Windows 10/11, но результаты приёмки фиксируются только по прогону на Debian 11.

Среда выполнения Java: OpenJDK или Oracle JDK версии 21 (см. doc\Требования к JPOS.docx).

Оборудование: весы POScenter (протокол pos2)

5. Соответствие договорным требованиям Х5 (JPOS)

Помимо UPOS, драйвер весов должен соответствовать разделу «Требования к JavaPOS драйверу» в документах Х5. Ключевые пункты для проверки:

• Реализация по стандарту JavaPOS (категория Scale), интеграция с кассовым ПО через минимальный набор jar-классов.

• Состав драйвера (pcscale-*.jar) не должен тянуть лишние фреймворки (Spring и т.п.); Swing допустим только в отдельной тестовой утилите JposScaleTestApp, не в библиотеке драйвера.

• Наличие утилиты проверки JposScaleTestApp с выполнением основных операций UPOS.

• Работа без привилегий root и без прав 777 на устройства и файлы конфигурации.

• Логирование через log4j-core; настройка log4j2.xml на стороне кассового ПО; не использовать STDOUT/STDERR как основной лог.

• Порт: автоопределение или фиксированный symlink от udev (например /dev/ttyScale).

• Горячее переподключение USB без повторного open/claim в кассовом ПО (тест T-X5-03).

6. Подготовка к тестированию

6.1. Настройка jpos.xml

Убедиться, что логическое имя (по умолчанию «Scale») соответствует записи в jpos.xml. Параметры подключения:

4.1. Состав эталонного стенда Debian 11

| Компонент | Требование (ТТ Х5 / JPOS) | Рекомендация для стенда |
| --- | --- | --- |
| ОС | Debian >= 11 (32/64 bit) | Debian 11.x amd64 |
| Java | 21 | openjdk-21-jre или openjdk-21-jdk |
| Пользователь | Не root | Отдельный пользователь kassa в группе dialout |
| Порт весов | USB / PowerUSB, symlink udev | /dev/ttyACM0 или /dev/ttyScale |
| Права на порт | Без chmod 777 | udev RULE: MODE="0660", GROUP="dialout" |
| Дисплей (GUI-тест) | Не обязателен на кассе | X11 forwarding или локальный X для JposScaleTestApp |

4.2. Версии библиотек (по Требования к JPOS.docx)

При приёмке сверить фактические версии jar в дистрибутиве с таблицей. Отклонения фиксировать в отчёте; критичные — Java 21 и javapos 1.14.2.

| Библиотека | Версия по ТТ Х5 | Версия в дистрибутиве POScenter* |
| --- | --- | --- |
| Java (JRE/JDK) | 21 | 21 (на стенде) |
| javapos (jpos) | 1.14.2 / 1.15.2 | 1.14.2 |
| jSerialComm | 2.11.0 | 2.10.5 (проверить обновление) |
| log4j-api / log4j-core | log4j-core (актуальная) | 2.25.1 |
| xerces | 2.12.2 | 2.12.2 |
| pcscale (драйвер) | — | см. History.txt / getDeviceServiceVersion() |

* Фактические версии уточнять в каталоге дистрибутива и командой: java -version; jar tf pcscale-*.jar | head.

4.3. Подготовка Debian 11 (кратко)

Установить Java 21: apt install openjdk-21-jre (или jdk). Проверка: java -version.

Добавить пользователя тестирования в группу dialout: usermod -aG dialout $USER.

Подключить весы, проверить устройство: ls -l /dev/ttyACM*.

Создать udev-правило для постоянного имени порта (пример): SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="…", SYMLINK+="ttyScale".

В jpos.xml указать portName=/dev/ttyScale (или фактический ttyACM0).

Распаковать дистрибутив драйвера, скопировать jpos.xml и log4j2.xml в рабочий каталог.

| Параметр | Описание | Пример |
| --- | --- | --- |
| portType | 0 — COM, 1 — TCP | 0 |
| portName | Имя порта или host:port | /dev/ttyACM0 |
| baudRate | Скорость RS-232 | 9600 |
| protocol | pos2 ¦ shtrih5 ¦ shtrih6 | pos2 |
| password | Пароль устройства | 30 |
| timeout | Таймаут открытия (мс) | 1000 |
| capFreezeValue | Capability UPOS 1.14 | false |
| minimumWeight | Мин. вес (г) | 0 |

6.2. Запуск JposScaleTestApp

Для запуска достаточно выполнить: sh test.sh

На Windows допускается test.bat

6.3. Типовая последовательность подключения (UPOS)

Согласно UPOS, перед операциями с весом необходимо выполнить цепочку:

| Шаг | Метод | Ожидаемый State | Вкладка приложения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | open(logicalName) | IDLE | 1. Общие UPOS |
| 2 | claim(timeout) | IDLE, Claimed=true | 1. Общие UPOS |
| 3 | setDeviceEnabled(true) | IDLE | 1. Общие UPOS |
| 4 | readWeight / др. | IDLE или BUSY | 2–3. Весы |
| 5 | setDeviceEnabled(false) | IDLE | 1. Общие UPOS |
| 6 | release() | IDLE | 1. Общие UPOS |
| 7 | close() | CLOSED | 1. Общие UPOS |

7. Модель состояний и коды ошибок

При тестировании фиксировать код ошибки (ErrorCode) и расширенный код (ErrorCodeExtended) из сообщения приложения и вкладки «4. События».

| Ситуация | Ожидаемый ErrorCode | Как воспроизвести |
| --- | --- | --- |
| Вызов без open | JPOS_E_CLOSED (106) | readWeight до open |
| Вызов без claim | JPOS_E_NOTCLAIMED (103) | setDeviceEnabled без claim |
| Вызов при DeviceEnabled=false | JPOS_E_DISABLED (105) | readWeight без enable |
| Повторный async-запрос | JPOS_E_BUSY (111) | readWeight в async при BUSY |
| Нестабильный вес, истёк timeout | JPOS_E_TIMEOUT (112) | readWeight, timeout=1000 |
| Перегруз | JPOS_E_EXTENDED + JPOS_ESCAL_OVERWEIGHT | груз > MaximumWeight |
| Недопустимый вызов | JPOS_E_ILLEGAL (104) | displayText, directIO |
| Нет связи | JPOS_E_OFFLINE (108) | отключить кабель / порт |

8. Матрица возможностей драйвера (Capabilities)

Перед тестами на вкладке «2. Весы» нажать «Получить capabilities и свойства». Сверить с таблицей (типовые значения для протокола pos2):

| Capability | Ожидание (pos2) | Проверка |
| --- | --- | --- |
| CapTareWeight | true | setTareWeight |
| CapZeroScale | true (только pos2) | zeroScale |
| CapStatisticsReporting | true | retrieveStatistics |
| CapUpdateStatistics | true | updateStatistics |
| CapStatusUpdate | true | StatusUpdateEvent |
| CapPowerReporting | JPOS_PR_STANDARD (1) | PowerState при enable |
| CapDisplay / CapDisplayText | false | displayText → JPOS_E_ILLEGAL |
| CapPriceCalculating | false | doPriceCalculating — только при cap в jpos.xml |
| CapCompareFirmwareVersion | false | compareFirmwareVersion → ILLEGAL |
| CapSetPriceCalculationMode | true (по умолч.) | setPriceCalculationMode |
| CapFreezeValue и др. 1.14 | по jpos.xml | вкладка «3. Весы 1.14» |

9. Тестовые случаи — вкладка «1. Общие UPOS»

| ID | Метод | Действия | Ожидаемый результат | UPOS § |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-UPOS-01 | open | Логическое имя = Scale (из jpos.xml) | OK, State=IDLE | — |
| T-UPOS-02 | open повторно | Повторный open без close | OK или без изменений | — |
| T-UPOS-03 | open неверное имя | Имя «Unknown» | JposException | JPOS_E_NOSERVICE |
| T-UPOS-04 | claim | timeout=5000 | Claimed=true | — |
| T-UPOS-05 | claim без связи | Неверный COM / кабель отключён | JposException | OFFLINE/FAILURE |
| T-UPOS-06 | setDeviceEnabled(true) | После claim | DeviceEnabled=true, PowerState=ONLINE | StatusUpdate POWER |
| T-UPOS-07 | setDeviceEnabled(false) | После операций | DeviceEnabled=false | — |
| T-UPOS-08 | release | После disable | Claimed=false | — |
| T-UPOS-09 | close | После release | State=CLOSED | — |
| T-UPOS-10 | getDeviceControlDescription | После open | Непустая строка | — |
| T-UPOS-11 | getPhysicalDeviceName | После claim | Соответствует модели весов | — |
| T-UPOS-12 | setFreezeEvents | true → readWeight → false | События буферизуются | вкладка 4 |
| T-UPOS-13 | checkHealth | Любой level | JPOS_E_ILLEGAL (не поддерживается) | — |
| T-UPOS-14 | directIO | cmd=1 | JPOS_E_ILLEGAL (не поддерживается) | — |

10. Тестовые случаи — вкладка «2. Весы»

| ID | Метод | Действия | Ожидаемый результат | UPOS § |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-SCAL-01 | readWeight | Стабильный груз на платформе, timeout=3000 | Вес в ед. WeightUnit, OK | Scale § readWeight |
| T-SCAL-02 | readWeight пустые весы | Платформа пуста, ZeroValid=false | JPOS_E_TIMEOUT или 0 | ZeroValid |
| T-SCAL-03 | readWeight + ZeroValid | ZeroValid=true, пустая платформа | Вес=0, OK | UPOS 1.13 |
| T-SCAL-04 | readWeight перегруз | Груз > MaximumWeight | JPOS_ESCAL_OVERWEIGHT | — |
| T-SCAL-05 | getScaleLiveWeight | Во время нестабильного веса | 0 или последний стабильный | — |
| T-SCAL-06 | zeroScale | CapZeroScale=true (pos2) | OK, ноль на устройстве | zeroScale |
| T-SCAL-07 | zeroScale | shtrih5/6 | JPOS_E_ILLEGAL | CapZeroScale=false |
| T-SCAL-08 | setTareWeight / getTareWeight | Значение 500 г | OK, тара на весах | TareWeight |
| T-SCAL-09 | clearInput | После async readWeight | DataCount=0, State=IDLE | clearInput |
| T-SCAL-10 | displayText | Любой текст | JPOS_E_ILLEGAL | CapDisplayText=false |
| T-SCAL-11 | setAsyncMode + readWeight | Async=true, DataEventEnabled=true | DataEvent на вкладке 4 | AsyncMode |
| T-SCAL-12 | setAutoDisable | true, после DataEvent | DeviceEnabled=false | AutoDisable |
| T-SCAL-13 | setStatusNotify(ENABLED) | Изменить стабильность груза | StatusUpdate STABLE/UNSTABLE | StatusNotify |
| T-SCAL-14 | retrieveStatistics | После нескольких readWeight | XML с GoodWeightReadCount>0 | Statistics J.2.18 |
| T-SCAL-15 | resetStatistics | DeviceEnabled=false | Счётчики сброшены | resetStatistics |
| T-SCAL-16 | setUnitPrice | Любое значение | JPOS_E_ILLEGAL | не реализовано |
| T-SCAL-17 | MaximumWeight / WeightUnit | После claim | Соответствуют паспорту весов | Properties |

11. Тестовые случаи — вкладка «3. Весы 1.14»

Выполнять только если соответствующая Cap* = true (кнопка «Получить capabilities 1.14»). Иначе ожидается JPOS_E_ILLEGAL.

| ID | Метод | Действия | Ожидаемый результат | UPOS § |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-114-01 | setPriceCalculationMode | OPERATOR (3) | OK | ScaleControl114 |
| T-114-02 | setPriceCalculationMode | Недопустимое значение 99 | JPOS_E_ILLEGAL | — |
| T-114-03 | doPriceCalculating | Синхронно, груз на весах | weightValue, price в ответе | doPriceCalculating |
| T-114-04 | readLiveWeightWithTare | cap=true | weight и tare в результате | — |
| T-114-05 | freezeValue | UNITPRICE, freeze=true/false | OK, повторное чтение свойств | freezeValue |
| T-114-06 | setSpecialTare | MANUAL, data=100 | TareWeight=100 | setSpecialTare |
| T-114-07 | setTarePriority | FIRST / NONE | OK при cap=true | setTarePriority |
| T-114-08 | setUnitPriceWithWeightUnit | цена за кг | OK при cap=true | — |
| T-114-09 | getMinimumWeight | После claim | >= 0, согласно каналу веса | MinimumWeight |

12. Тестовые случаи — вкладка «4. События»

| ID | Событие | Действия | Ожидаемый результат | UPOS § |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-EVT-01 | DataEvent | readWeight async, DataEventEnabled=true | Запись в журнале | DataEvent |
| T-EVT-02 | StatusUpdateEvent | StatusNotify=ENABLED, снять груз | WEIGHT_ZERO, STABLE_WEIGHT | ScaleConst |
| T-EVT-03 | StatusUpdateEvent | Перегруз | WEIGHT_OVERWEIGHT | — |
| T-EVT-04 | ErrorEvent | readWeight при перегрузе async | ErrorCode, ER_RETRY/CLEAR | ErrorEvent |
| T-EVT-05 | FreezeEvents | freeze=true, затем false | События доставляются после разморозки | BaseControl |
| T-EVT-06 | PowerNotify | ENABLED, enable/disable | POWER_ONLINE при включении | PowerNotify |

13. Тестовые случаи — требования Х5 (JPOS)

Выполняются на стенде Debian 11 под обычным пользователем. Ссылка: doc\Требования к JPOS.docx, doc\Технические_требования_Сканер весы Х5_2025_04_30.docx.

| ID | Требование | Действия | Критерий успеха |
| --- | --- | --- | --- |
| T-X5-01 | Запуск без root | test.sh от пользователя kassa | Приложение стартует, claim OK |
| T-X5-02 | Права на порт | ls -l /dev/ttyScale; без chmod 777 | crw-rw---- root dialout |
| T-X5-03 | Горячее переподключение | USB: enable → отключить → подключить → readWeight | Работа без close/open |
| T-X5-04 | MaximumWeight | getMaximumWeight после claim | >= 15000 г (15 кг) |
| T-X5-05 | Точность взвешивания | Эталонные грузы 100 г, 1 кг, 5 кг | Погрешность <= 2 г (40 г–6 кг) |
| T-X5-06 | Логирование log4j2 | Проверить log-файл после тестов | Записи log4j, не только stdout |
| T-X5-07 | Версия Java | java -version | openjdk 21.x |
| T-X5-08 | Версии jar | Сверка с п. 4.2 | Соответствие или зафиксированное отклонение |
| T-X5-09 | Утилита тестирования | Наличие JposScaleTestApp | Все вкладки 1–4 работают |
| T-X5-10 | Статистика / мониторинг | retrieveStatistics, getPhysicalDevice* | Производитель, модель, версия в XML |

14. Регрессионные и стресс-сценарии

| ID | Сценарий | Действия | Критерий успеха |
| --- | --- | --- | --- |
| T-REG-01 | Многократный open/close | 10 циклов подряд | Без утечек, порт освобождается |
| T-REG-02 | Обрыв связи | Отключить кабель во время readWeight | OFFLINE, восстановление после подключения |
| T-REG-03 | Два приложения | Второй claim того же устройства | Ошибка занятости порта |
| T-REG-04 | Длительная работа | 1 ч polling + readWeight каждые 5 с | Без зависаний, лог без ошибок, поиск по «ERROR» |

15. Критерии приёмки

Полный прогон на Debian 11 (Java 21) без прав root.

Все тесты с приоритетом «Обязательный» (T-UPOS-01…09, T-SCAL-01, 06/08, T-EVT-01, 02, T-X5-01…04) пройдены.

Поведение Cap*=false: методы возвращают JPOS_E_ILLEGAL, а не приводят к аварийному завершению JVM.

Коды ошибок соответствуют UPOS (см. UnifiedPOS, приложение по кодам ошибок).

События доставляются в отдельном потоке; вызов close() из обработчика события запрещён (JPOS_E_ILLEGAL).

Версия драйвера getDeviceServiceVersion() соответствует History.txt релиза.

Версии jar сверены с п. 4.2; отклонения от ТТ Х5 задокументированы.

Документированные ограничения (displayText, directIO, setUnitPrice) зафиксированы в отчёте как «Не реализовано».

16. Оформление отчёта о тестировании

Для каждого теста фиксировать:

ID теста, дата, версия драйвера (jar), версия javapos, модель весов, протокол.

Окружение: Debian 11 (версия ядра), Java (java -version), пользователь, группа dialout.

Конфигурация jpos.xml (portName, protocol).

Результат: Пройден / Не пройден / Не применимо (N/A).

Фактический результат, ErrorCode, скриншот вкладки «Результат» или журнала событий.

Комментарий тестировщика.

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Изделие | JPOS Scale Driver POScenter |
| Версия |  |
| Тестировщик |  |
| Дата |  |
| Окружение | Debian 11 / Java 21 / порт / пользователь |
| Итог | Принято / Не принято |